| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 2 483 654,85 руб. |  | Смета на сумму: |  |  | 2 483 654,85 руб. |  |  |  |
|  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |
| « » | 2024 г. |  | « » |  | 2024 г. |  |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  |  | ПК РИК (вер. 1.3.240226) |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 9 без ж/д перевозок (приказ Минстроя России № 102/пр) |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № ЛС 107-01-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Владимир, ул. Белоконской. д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание | Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость | 2 483,65 | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 127,01 |  | тыс. руб. |
|  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 1,10 |  | тыс. руб. |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительных работ | 2 117,23 | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 467,44 |  | чел.-ч. |
| монтажных работ |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 3,28 |  | чел.-ч. |
| оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочих затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДЕМОНТАЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН 46-04-008-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 | 0,2947 |  | 0,2947 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: 26,3+3,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 4,237786 |  |  |  |  | 1 032,28 |
|  | 1-100-20 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 14,38 |  | 4,237786 |  |  | 243,59 |  | 1 032,28 |
|  |  | Объём: (0,2947)*14,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,07 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.06.03-055 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 6,22 |  | 1,833034 |  |  | 14,77 |  | 27,07 |
|  |  | Объём: (0,2947)*6,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 059,35 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 032,28 |
|  | Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 91 | 0,7 | 63,7 |  |  |  |  | 657,56 |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 52 | 0,9 | 46,8 |  |  |  |  | 483,11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 465,29 |  | 2 200,02 |
| 2 | 999-9900 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Строительный мусор | т | 0,919464 |  | 0,919464 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: 0,2947*0,78*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСНр 58-01-003-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (капельника по карнизу, железа с будки выхода) | 100 м | 1,8124 |  | 1,8124 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: 175,2+6,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 16,49284 |  |  |  |  | 4 017,49 |
|  | 1-100-20 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 9,1 |  | 16,49284 |  |  | 243,59 |  | 4 017,49 |
|  |  | Объём: (1,8124)*9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,84 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.06.03-060 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,12 |  | 0,217488 | 6,62 | 1,28 | 8,47 |  | 1,84 |
|  |  | Объём: (1,8124)*0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 999-9900 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Строительный мусор | т | 0,12 |  | 0,217488 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (1,8124)*0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 019,33 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 017,49 |
|  | Пр/812-092.0-1 | НР Крыши, кровли | % | 90 | 0,7 | 63 |  |  |  |  | 2 531,02 |
|  | Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли | % | 46 | 0,9 | 41,4 |  |  |  |  | 1 663,24 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 531,89 |  | 8 213,59 |
| 4 | ГЭСН 46-04-012-03 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0064 |  | 0,0064 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: 0,8*0,8*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,58336 |  |  |  |  | 147,32 |
|  | 1-100-24 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 91,15 |  | 0,58336 |  |  | 252,53 |  | 147,32 |
|  |  | Объём: (0,0064)*91,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,51 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,049536 |  |  |  |  | 13,17 |
|  | 91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7,74 |  | 0,049536 | 37,32 | 1,36 | 50,76 |  | 2,51 |
|  |  | Объём: (0,0064)*7,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 7,74 |  | 0,049536 |  |  | 265,94 |  | 13,17 |
|  |  | Объём: (0,049536)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,49 |
|  | Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 91 | 0,7 | 63,7 |  |  |  |  | 102,23 |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 52 | 0,9 | 46,8 |  |  |  |  | 75,11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 53 178,13 |  | 340,34 |
| 5 | 999-9900 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Строительный мусор | т | 0,0384 |  | 0,0384 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: 0,64*0,1*0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ГЭСНр 53-01-001-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен (будки выхода) | 100 м2 | 0,12 |  | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,476 |  |  |  |  | 347,67 |
|  | 1-100-16 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд работы 1,6 | чел.-ч | 12,3 |  | 1,476 |  |  | 235,55 |  | 347,67 |
|  |  | Объём: (0,12)*12,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,42 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,054 |  |  |  |  | 21,72 |
|  | 91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,45 |  | 0,054 |  |  | 1 489,22 |  | 80,42 |
|  |  | Объём: (0,12)*0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,45 |  | 0,054 |  |  | 402,26 |  | 21,72 |
|  |  | Объём: (0,054)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 999-9900 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Строительный мусор | т | 0,94 |  | 0,1128 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,12)*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 449,81 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 369,39 |
|  | Пр/812-087.0-1 | НР Стены | % | 92 | 0,7 | 64,4 |  |  |  |  | 237,89 |
|  | Пр/774-087.0 | СП Стены | % | 52 | 0,9 | 46,8 |  |  |  |  | 172,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 171,42 |  | 860,57 |
| 7 | ГЭСН 10-01-039-05 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023) | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | 100 м2 | 0,005184 |  | 0,005184 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: 0,72*0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 | (Демонтаж), ЗТ: 0.8, ЗТм: 0.8, ЭМ: 0.8, М: 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,5045898 |  |  |  |  | 133,07 |
|  | 1-100-29 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 121,67 | 0,8 | 0,5045898 |  |  | 263,71 |  | 133,07 |
|  |  | Объём: (0,005184)*121,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,37 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0518815 |  |  |  |  | 20,16 |
|  | 91.05.01-017 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022) | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 9,69 | 0,8 | 0,0401864 | 622,62 | 1,26 | 784,50 |  | 31,53 |
|  |  | Объём: (0,005184)*9,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 9,69 | 0,8 | 0,0401864 |  |  | 402,26 |  | 16,17 |
|  |  | Объём: (0,05023296)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,13 | 0,8 | 0,0046863 |  |  | 1 489,22 |  | 6,98 |
|  |  | Объём: (0,005184)*1,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 1,13 | 0,8 | 0,0046863 |  |  | 402,26 |  | 1,89 |
|  |  | Объём: (0,00585792)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,69 | 0,8 | 0,0070088 |  |  | 550,45 |  | 3,86 |
|  |  | Объём: (0,005184)*1,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 1,69 | 0,8 | 0,0070088 |  |  | 299,46 |  | 2,10 |
|  |  | Объём: (0,00876096)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Электроэнергия | кВт-ч | 2,3276 | 0 | 0 |  |  | 6,47 |  |  |
|  |  | Объём: (0,005184)*2,3276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.07.29-0111 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Пакля смоляная пропитанная | кг | 173 | 0 | 0 | 92,95 | 1,14 | 105,96 |  |  |
|  |  | Объём: (0,005184)*173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.14-0185 (Приказ № 703/пр от 26.08.2022) | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм | т | 0,0016 | 0 | 0 | 104 800,96 | 1,16 | 121 569,11 |  |  |
|  |  | Объём: (0,005184)*0,0016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04.3.01.07-0027 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Раствор штукатурный, известковый, М200 | м3 | 0,167 | 0 | 0 | 3 878,19 | 1,04 | 4 033,32 |  |  |
|  |  | Объём: (0,005184)*0,167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.04.07 | Скобяные изделия | компл | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 08.1.02.06 | Лазы и люки | м2 | 100 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,60 |
| 7.1 | 01.7.04.07-0022 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однопольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещение | компл | 0 | 0 | 0 | 797,64 | 1,14 | 909,31 |  |  |
|  |  | Объём: (0,005184)*0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08.1.02.06 | Лазы и люки | м2 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,005184)*100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,23 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | 115,84 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 75,85 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 74 708,72 |  | 387,29 |
| 8 | 999-9900 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Строительный мусор | т | 0,031104 |  | 0,031104 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: 0,5184*0,1*0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ГЭСН 20-02-010-08 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм (разм. 1650х480мм - 16шт, с учетом добора - 17шт - прим.) | шт | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 | (Демонтаж), ЗТ: 0.7, ЗТм: 0.7, ЭМ: 0.7, М: 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 36,176 |  |  |  |  | 9 984,58 |
|  | 1-100-33 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 3,04 | 0,7 | 36,176 |  |  | 276,00 |  | 9 984,58 |
|  |  | Объём: (17,0)*3,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 455,41 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,476 |  |  |  |  | 154,78 |
|  | 91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01 | 0,7 | 0,119 |  |  | 1 489,22 |  | 177,22 |
|  |  | Объём: (17,0)*0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,01 | 0,7 | 0,119 |  |  | 402,26 |  | 47,87 |
|  |  | Объём: (0,17)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.06.03-047 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,76 | 0,7 | 9,044 |  |  | 3,05 |  | 27,58 |
|  |  | Объём: (17,0)*0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,7 | 0,357 |  |  | 550,45 |  | 196,51 |
|  |  | Объём: (17,0)*0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,03 | 0,7 | 0,357 |  |  | 299,46 |  | 106,91 |
|  |  | Объём: (0,51)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.17.04-233 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,2 | 0,7 | 2,38 |  |  | 22,73 |  | 54,10 |
|  |  | Объём: (17,0)*0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.11.07-0227 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,2 | 0 | 0 | 155,63 | 1,02 | 158,74 |  |  |
|  |  | Объём: (17,0)*0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.03-0042 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,71 | 0 | 0 | 174,93 | 1,13 | 197,67 |  |  |
|  |  | Объём: (17,0)*0,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.1.01.11 | Крепления | кг | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 19.2.02.01 | Зонты стальные вентиляционных систем | шт | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 594,77 |
|  | 19.1.01.11 | Крепления | кг | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (17,0)*0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 19.2.02.01-0019 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Зонт вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольный, периметр шахты 4000 мм | шт | 1 | 0 | 0 | 3 132,43 | 1,35 | 4 228,78 |  |  |
|  |  | Объём: (17,0)*1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 139,36 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Вентиляция и кондиционирование воздуха | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 8 588,04 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Вентиляция и кондиционирование воздуха | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 6 570,31 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 514,89 |  | 25 753,12 |
| 10 | 999-9900 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Строительный мусор | т | 0,24 |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: 16*15/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЕНТШАХТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ГЭСН 12-01-017-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (ремонт оголовков отдельными местами) | 100 м2 | 0,004 |  | 0,004 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,11178 |  |  |  |  | 30,10 |
|  | 1-100-31 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 24,3 | 1,15 | 0,11178 |  |  | 269,29 |  | 30,10 |
|  |  | Объём: (0,004)*24,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,26 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0097 |  |  |  |  | 3,54 |
|  | 91.05.01-017 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022) | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,68 | 1,25 | 0,0034 | 622,62 | 1,26 | 784,50 |  | 2,67 |
|  |  | Объём: (0,004)*0,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,68 | 1,25 | 0,0034 |  |  | 402,26 |  | 1,37 |
|  |  | Объём: (0,00272)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.06.05-011 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 1,26 | 1,25 | 0,0063 |  |  | 1 650,34 |  | 10,40 |
|  |  | Объём: (0,004)*1,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-050 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 1,26 | 1,25 | 0,0063 |  |  | 344,16 |  | 2,17 |
|  |  | Объём: (0,00504)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.07.07-011 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Растворонасосы, производительность 4 м3/ч | маш.-ч | 2,29 | 1,25 | 0,01145 | 13,69 | 1,2 | 16,43 |  | 0,19 |
|  |  | Объём: (0,004)*2,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,02 |
|  | 01.7.03.01-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Вода | м3 | 3,85 |  | 0,0154 | 35,71 | 0,85 | 30,35 |  | 0,47 |
|  |  | Объём: (0,004)*3,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1.02.06-0022 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Рубероид кровельный РКП-350 | м2 | 4,4 |  | 0,0176 | 26,93 | 1,16 | 31,24 |  | 0,55 |
|  |  | Объём: (0,004)*4,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 1,53 |  | 0,00612 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,92 |
| 11.1 | 04.3.01.09-0015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 1,53 |  | 0,00612 |  |  | 4 355,40 |  | 26,66 |
|  |  | Объём: (0,004)*1,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,64 |
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли | % | 109 | 0,63 | 68,67 |  |  |  |  | 23,10 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 | 0,765 | 43,605 |  |  |  |  | 14,67 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 087,50 |  | 112,35 |
| 12 | ГЭСН 12-01-017-02 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 | 100 м2 | 0,18 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: 0,4*45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,207 |  |  |  |  | 55,74 |
|  | 1-100-31 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 1 | 1,15 | 0,207 |  |  | 269,29 |  | 55,74 |
|  |  | Объём: (0,18)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,20 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,00675 |  |  |  |  | 2,46 |
|  | 91.05.01-017 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022) | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,00225 | 622,62 | 1,26 | 784,50 |  | 1,77 |
|  |  | Объём: (0,18)*0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,00225 |  |  | 402,26 |  | 0,91 |
|  |  | Объём: (0,0018)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.06.05-011 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,0045 |  |  | 1 650,34 |  | 7,43 |
|  |  | Объём: (0,18)*0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-050 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,0045 |  |  | 344,16 |  | 1,55 |
|  |  | Объём: (0,0036)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,102 |  | 0,01836 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,40 |
| 12.1 | 04.3.01.09-0015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0,102 |  | 0,01836 |  |  | 4 355,40 |  | 79,97 |
|  |  | Объём: (0,18)*0,102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,20 |
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли | % | 109 | 0,63 | 68,67 |  |  |  |  | 39,97 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 | 0,765 | 43,605 |  |  |  |  | 25,38 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 181,78 |  | 212,72 |
| 13 | ГЭСН 20-02-010-08 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм (разм. 1650х480мм, 16шт, общий Р=4,26мх16шт=68,16м - прим.) | шт | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 59,432 |  |  |  |  | 16 403,23 |
|  | 1-100-33 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 3,04 | 1,15 | 59,432 |  |  | 276,00 |  | 16 403,23 |
|  |  | Объём: (17,0)*3,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 813,23 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,85 |  |  |  |  | 276,39 |
|  | 91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,2125 |  |  | 1 489,22 |  | 316,46 |
|  |  | Объём: (17,0)*0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,2125 |  |  | 402,26 |  | 85,48 |
|  |  | Объём: (0,17)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.06.03-047 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,76 | 1,25 | 16,15 |  |  | 3,05 |  | 49,26 |
|  |  | Объём: (17,0)*0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,6375 |  |  | 550,45 |  | 350,91 |
|  |  | Объём: (17,0)*0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,6375 |  |  | 299,46 |  | 190,91 |
|  |  | Объём: (0,51)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.17.04-233 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,2 | 1,25 | 4,25 |  |  | 22,73 |  | 96,60 |
|  |  | Объём: (17,0)*0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 925,60 |
|  | 01.7.11.07-0227 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,2 |  | 3,4 | 155,63 | 1,02 | 158,74 |  | 539,72 |
|  |  | Объём: (17,0)*0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.03-0042 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,71 |  | 12,07 | 174,93 | 1,13 | 197,67 |  | 2 385,88 |
|  |  | Объём: (17,0)*0,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.1.01.11 | Крепления | кг | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 19.2.02.01 | Зонты стальные вентиляционных систем | шт | 1 |  | 17 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 418,45 |
|  | 19.1.01.11 | Крепления | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (17,0)*0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 679,62 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Вентиляция и кондиционирование воздуха | % | 121 | 0,63 | 76,23 |  |  |  |  | 12 714,87 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Вентиляция и кондиционирование воздуха | % | 72 | 0,765 | 55,08 |  |  |  |  | 9 187,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 489,44 |  | 42 320,45 |
| 14 | 19.2.02.02-0029 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размеры 500х500 мм (Р=4000мм, с учетом доборов 2м*34шт=68м) | шт | 34 |  | 34 | 1 626,38 | 1,35 | 2 195,61 |  | 74 650,74 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 195,61 |  | 74 650,74 |
|  | ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС БУДКИ ВЫХОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ГЭСН 26-02-018-02 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 | 0,1425 |  | 0,1425 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,2916975 |  |  |  |  | 77,57 |
|  | 1-100-30 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1,78 | 1,15 | 0,2916975 |  |  | 265,94 |  | 77,57 |
|  |  | Объём: (0,1425)*1,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0000534 |  |  |  |  | 0,02 |
|  | 91.06.05-012 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,0001 | 1,25 | 0,0000178 |  |  | 347,94 |  | 0,01 |
|  |  | Объём: (0,1425)*0,0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,0001 | 1,25 | 0,0000178 |  |  | 299,46 |  | 0,01 |
|  |  | Объём: (0,00001425)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.06.06-045 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м | маш.-ч | 0,0002 | 1,25 | 0,0000356 | 27,25 | 1,36 | 37,06 |  |  |
|  |  | Объём: (0,1425)*0,0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,0002 | 1,25 | 0,0000356 |  |  | 265,94 |  | 0,01 |
|  |  | Объём: (0,0000285)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.21.01-012 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0,86 | 1,25 | 0,1531875 | 5,67 | 1,19 | 6,75 |  | 1,03 |
|  |  | Объём: (0,1425)*0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.2.02.11 | Составы огнезащитные | т | 0,0185 |  | 0,0026363 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,63 |
| 15.1 | 14.2.02.11-0006 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 2 группа огнезащитной эффективности, расход 240 г/м2 | л | 24 |  | 3,42 | 77,70 | 1,22 | 94,79 |  | 324,18 |
|  |  | Объём: 14,25*0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,59 |
|  | Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы | % | 97 | 0,63 | 61,11 |  |  |  |  | 47,42 |
|  | Пр/774-020.0 | СП Теплоизоляционные работы | % | 55 | 0,765 | 42,075 |  |  |  |  | 32,65 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 388,63 |  | 482,88 |
| 16 | ГЭСН 10-01-010-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Установка элементов каркаса: из брусьев (каркас из доски 40х150мм) | м3 | 0,1338 |  | 0,1338 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: 22,3*0,04*0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 3,462075 |  |  |  |  | 905,23 |
|  | 1-100-28 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 22,5 | 1,15 | 3,462075 |  |  | 261,47 |  | 905,23 |
|  |  | Объём: (0,1338)*22,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,14 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,06021 |  |  |  |  | 18,03 |
|  | 91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,36 | 1,25 | 0,06021 |  |  | 550,45 |  | 33,14 |
|  |  | Объём: (0,1338)*0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,36 | 1,25 | 0,06021 |  |  | 299,46 |  | 18,03 |
|  |  | Объём: (0,048168)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 648,53 |
|  | 01.3.01.01-0002 (Приказ № 335/пр от 11.05.2023) | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | 0,00015 |  | 0,0000201 |  |  | 49 216,86 |  | 0,99 |
|  |  | Объём: (0,1338)*0,00015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Электроэнергия | кВт-ч | 0,1196 |  | 0,0160025 |  |  | 6,47 |  | 0,10 |
|  |  | Объём: (0,1338)*0,1196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.03-0042 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 7,5 |  | 1,0035 | 174,93 | 1,13 | 197,67 |  | 198,36 |
|  |  | Объём: (0,1338)*7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.06-0111 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Гвозди строительные | т | 0,003 |  | 0,0004014 | 70 296,20 | 1,16 | 81 543,59 |  | 32,73 |
|  |  | Объём: (0,1338)*0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08.1.02.11-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,0031 |  | 0,0004148 | 55 898,18 | 1,35 | 75 462,54 |  | 31,30 |
|  |  | Объём: (0,1338)*0,0031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.03.01-0066 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II | м3 | 0,93 |  | 0,124434 | 16 655,00 | 1,01 | 16 821,55 |  | 2 093,17 |
|  |  | Объём: (0,1338)*0,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.03.05-0065 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III | м3 | 0,01 |  | 0,001338 | 7 555,00 | 1,36 | 10 274,80 |  | 13,75 |
|  |  | Объём: (0,1338)*0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.03.06-0078 (Приказ № 1133/пр от 27.12.2022) | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II | м3 | 0,12 |  | 0,016056 | 10 082,68 | 1,36 | 13 712,44 |  | 220,17 |
|  |  | Объём: (0,1338)*0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1.02.06-0012 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 1,45 |  | 0,19401 | 47,57 | 1,16 | 55,18 |  | 10,71 |
|  |  | Объём: (0,1338)*1,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.2.04.01-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,00258 |  | 0,0003452 | 10 826,90 | 0,6 | 6 496,14 |  | 2,24 |
|  |  | Объём: (0,1338)*0,00258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.5.06.03-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Паста антисептическая | т | 0,00301 |  | 0,0004027 | 98 039,57 | 1,14 | 111 765,11 |  | 45,01 |
|  |  | Объём: (0,1338)*0,00301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 604,93 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 923,26 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции | % | 108 | 0,63 | 68,04 |  |  |  |  | 628,19 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,765 | 42,075 |  |  |  |  | 388,46 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 34 540,96 |  | 4 621,58 |
| 17 | 11.1.03.01-0066 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II | м3 | -0,124434 |  | -0,124434 | 16 655,00 | 1,01 | 16 821,55 |  | -2 093,17 |
|  |  | Объём: -(0,1338)*0,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 16 821,55 |  | -2 093,17 |
| 18 | 11.1.03.05-0065 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III | м3 | -0,001338 |  | -0,001338 | 7 555,00 | 1,36 | 10 274,80 |  | -13,75 |
|  |  | Объём: -(0,1338)*0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 10 274,80 |  | -13,75 |
| 19 | 11.1.03.06-0078 (Приказ № 1133/пр от 27.12.2022) | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II | м3 | -0,016056 |  | -0,016056 | 10 082,68 | 1,36 | 13 712,44 |  | - 220,17 |
|  |  | Объём: -(0,1338)*0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 13 712,44 |  | - 220,17 |
| 20 | 11.1.03.06-0074 (Приказ № 1133/пр от 27.12.2022) | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II | м3 | 0,137814 |  | 0,137814 | 10 082,68 | 1,36 | 13 712,44 |  | 1 889,77 |
|  |  | Объём: 0,04*0,15*22,3*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 13 712,44 |  | 1 889,77 |
| 21 | ГЭСН 10-01-002-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Установка стропил | м3 | 0,0315 |  | 0,0315 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: 5,25*0,04*0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,862155 |  |  |  |  | 223,51 |
|  | 1-100-27 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 23,8 | 1,15 | 0,862155 |  |  | 259,24 |  | 223,51 |
|  |  | Объём: (0,0315)*23,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,57 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0145688 |  |  |  |  | 4,97 |
|  | 91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,15 | 1,25 | 0,0059063 |  |  | 1 489,22 |  | 8,80 |
|  |  | Объём: (0,0315)*0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,15 | 1,25 | 0,0059063 |  |  | 402,26 |  | 2,38 |
|  |  | Объём: (0,004725)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 1,25 | 0,0086625 |  |  | 550,45 |  | 4,77 |
|  |  | Объём: (0,0315)*0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,22 | 1,25 | 0,0086625 |  |  | 299,46 |  | 2,59 |
|  |  | Объём: (0,00693)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 807,94 |
|  | 01.3.01.01-0002 (Приказ № 335/пр от 11.05.2023) | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | 0,0002 |  | 0,0000063 |  |  | 49 216,86 |  | 0,31 |
|  |  | Объём: (0,0315)*0,0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.06-0111 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Гвозди строительные | т | 0,0072 |  | 0,0002268 | 70 296,20 | 1,16 | 81 543,59 |  | 18,49 |
|  |  | Объём: (0,0315)*0,0072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08.1.02.11-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,038 |  | 0,001197 | 55 898,18 | 1,35 | 75 462,54 |  | 90,33 |
|  |  | Объём: (0,0315)*0,038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08.3.03.06-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,00438 |  | 0,000138 | 60 258,20 | 1,09 | 65 681,44 |  | 9,06 |
|  |  | Объём: (0,0315)*0,00438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.03.01-0062 (Приказ № 703/пр от 26.08.2022) | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II | м3 | 0,16 |  | 0,00504 | 16 496,03 | 1,01 | 16 660,99 |  | 83,97 |
|  |  | Объём: (0,0315)*0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.03.01-0066 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II | м3 | 0,06 |  | 0,00189 | 16 655,00 | 1,01 | 16 821,55 |  | 31,79 |
|  |  | Объём: (0,0315)*0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.03.06-0123 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I | м3 | 0,83 |  | 0,026145 | 15 783,16 | 1,36 | 21 465,10 |  | 561,21 |
|  |  | Объём: (0,0315)*0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1.02.06-0012 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 3,38 |  | 0,10647 | 47,57 | 1,16 | 55,18 |  | 5,88 |
|  |  | Объём: (0,0315)*3,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.5.06.03-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Паста антисептическая | т | 0,00196 |  | 0,0000617 | 98 039,57 | 1,14 | 111 765,11 |  | 6,90 |
|  |  | Объём: (0,0315)*0,00196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 049,99 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 228,48 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции | % | 108 | 0,63 | 68,04 |  |  |  |  | 155,46 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,765 | 42,075 |  |  |  |  | 96,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 41 320,00 |  | 1 301,58 |
| 22 | 11.1.03.01-0062 (Приказ № 703/пр от 26.08.2022) | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II | м3 | -0,00504 |  | -0,00504 | 16 496,03 | 1,01 | 16 660,99 |  | -83,97 |
|  |  | Объём: -(0,0315)*0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 16 660,99 |  | -83,97 |
| 23 | 11.1.03.01-0066 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II | м3 | -0,00189 |  | -0,00189 | 16 655,00 | 1,01 | 16 821,55 |  | -31,79 |
|  |  | Объём: -(0,0315)*0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 16 821,55 |  | -31,79 |
| 24 | 11.1.03.06-0123 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I | м3 | -0,026145 |  | -0,026145 | 15 783,16 | 1,36 | 21 465,10 |  | - 561,21 |
|  |  | Объём: -(0,0315)*0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 21 465,10 |  | - 561,21 |
| 25 | 11.1.03.06-0074 (Приказ № 1133/пр от 27.12.2022) | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II | м3 | 0,032445 |  | 0,032445 | 10 082,68 | 1,36 | 13 712,44 |  | 444,90 |
|  |  | Объём: 0,04*0,15*5,25*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 13 712,44 |  | 444,90 |
| 26 | ГЭСНр 58-01-012-02 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (прим.) | 100 м2 | 0,015 |  | 0,015 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,29385 |  |  |  |  | 72,89 |
|  | 1-100-22 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 19,59 |  | 0,29385 |  |  | 248,06 |  | 72,89 |
|  |  | Объём: (0,015)*19,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,81 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,00765 |  |  |  |  | 2,13 |
|  | 91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,32 |  | 0,0048 | 37,32 | 1,36 | 50,76 |  | 0,24 |
|  |  | Объём: (0,015)*0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,32 |  | 0,0048 |  |  | 265,94 |  | 1,28 |
|  |  | Объём: (0,0048)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,19 |  | 0,00285 |  |  | 550,45 |  | 1,57 |
|  |  | Объём: (0,015)*0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,19 |  | 0,00285 |  |  | 299,46 |  | 0,85 |
|  |  | Объём: (0,00285)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 233,90 |
|  | 01.7.15.06-0111 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Гвозди строительные | т | 0,006 |  | 0,00009 | 70 296,20 | 1,16 | 81 543,59 |  | 7,34 |
|  |  | Объём: (0,015)*0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.03.05-0065 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III | м3 | 1,47 |  | 0,02205 | 7 555,00 | 1,36 | 10 274,80 |  | 226,56 |
|  |  | Объём: (0,015)*1,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 310,73 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,02 |
|  | Пр/812-092.0-1 | НР Крыши, кровли | % | 90 | 0,7 | 63 |  |  |  |  | 47,26 |
|  | Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли | % | 46 | 0,9 | 41,4 |  |  |  |  | 31,06 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 25 936,67 |  | 389,05 |
| 27 | 11.1.03.05-0065 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III | м3 | -0,02205 |  | -0,02205 | 7 555,00 | 1,36 | 10 274,80 |  | - 226,56 |
|  |  | Объём: -(0,015)*1,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 10 274,80 |  | - 226,56 |
| 28 | 11.1.03.06-0070 (Приказ № 1133/пр от 27.12.2022) | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | м3 | 0,038625 |  | 0,038625 | 10 082,68 | 1,36 | 13 712,44 |  | 529,64 |
|  |  | Объём: 0,025*0,1*15*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 13 712,44 |  | 529,64 |
| 29 | ГЭСН 10-01-012-03 (Приказ № 84/пр от 10.02.2023) | Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм (12мм - прим.) | 100 м2 | 0,105 |  | 0,105 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 9,092475 |  |  |  |  | 2 479,06 |
|  | 1-100-32 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 75,3 | 1,15 | 9,092475 |  |  | 272,65 |  | 2 479,06 |
|  |  | Объём: (0,105)*75,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,40 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0643125 |  |  |  |  | 19,26 |
|  | 91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,49 | 1,25 | 0,0643125 |  |  | 550,45 |  | 35,40 |
|  |  | Объём: (0,105)*0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,49 | 1,25 | 0,0643125 |  |  | 299,46 |  | 19,26 |
|  |  | Объём: (0,05145)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 225,96 |
|  | 01.7.03.04-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Электроэнергия | кВт-ч | 0,525 |  | 0,055125 |  |  | 6,47 |  | 0,36 |
|  |  | Объём: (0,105)*0,525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.06-0122 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм | т | 0,0042 |  | 0,000441 | 76 110,20 | 1,16 | 88 287,83 |  | 38,93 |
|  |  | Объём: (0,105)*0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.2.09.02-0003 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Плиты древесностружечные типа Р1 обычные нешлифованные, класс эмиссии формальдегидов Е1, без облицовки, сорт II, толщина 15-17 мм | 100 м2 | 1,025 |  | 0,107625 | 10 115,57 | 1,09 | 11 025,97 |  | 1 186,67 |
|  |  | Объём: (0,105)*1,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 759,68 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 498,32 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции | % | 108 | 0,63 | 68,04 |  |  |  |  | 1 699,86 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,765 | 42,075 |  |  |  |  | 1 051,17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 62 006,76 |  | 6 510,71 |
| 30 | 11.2.09.02-0003 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Плиты древесностружечные типа Р1 обычные нешлифованные, класс эмиссии формальдегидов Е1, без облицовки, сорт II, толщина 15-17 мм | 100 м2 | -0,107625 |  | -0,107625 | 10 115,57 | 1,09 | 11 025,97 |  | -1 186,67 |
|  |  | Объём: -10,5*1,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 11 025,97 |  | -1 186,67 |
| 31 | 11.2.09.05-0024 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022) | Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой, тип OSB-3, толщина 12 мм | м2 | 10,7625 |  | 10,7625 | 194,84 | 1,09 | 212,38 |  | 2 285,74 |
|  |  | Объём: 10,5*1,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 212,38 |  | 2 285,74 |
|  | БУДКА ВЫХОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ГЭСН 12-01-010-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из ПВХ-металла | 100 м2 | 0,02145 |  | 0,02145 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: 6,5*0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,397681 |  |  |  |  | 637,64 |
|  | 1-100-30 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 97,2 | 1,15 | 2,397681 |  |  | 265,94 |  | 637,64 |
|  |  | Объём: (0,02145)*97,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,24 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0072394 |  |  |  |  | 2,72 |
|  | 91.05.01-017 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022) | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,2 | 1,25 | 0,0053625 | 622,62 | 1,26 | 784,50 |  | 4,21 |
|  |  | Объём: (0,02145)*0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,2 | 1,25 | 0,0053625 |  |  | 402,26 |  | 2,16 |
|  |  | Объём: (0,00429)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 1,25 | 0,0018769 |  |  | 550,45 |  | 1,03 |
|  |  | Объём: (0,02145)*0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,25 | 0,0018769 |  |  | 299,46 |  | 0,56 |
|  |  | Объём: (0,0015015)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 198,91 |
|  | 01.7.15.06-0022 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм | кг | 4 |  | 0,0858 | 72,97 | 1,16 | 84,65 |  | 7,26 |
|  |  | Объём: (0,02145)*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08.3.03.05-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм | т | 0,012 |  | 0,0002574 | 149 930,17 | 1,09 | 163 423,89 |  | 42,07 |
|  |  | Объём: (0,02145)*0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08.3.05.05-0051 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | 0,57 |  | 0,0122265 | 91 285,00 | 1,03 | 94 023,55 |  | 1 149,58 |
|  |  | Объём: (0,02145)*0,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 844,51 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 640,36 |
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли | % | 109 | 0,63 | 68,67 |  |  |  |  | 439,74 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 | 0,765 | 43,605 |  |  |  |  | 279,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 119 509,56 |  | 2 563,48 |
| 33 | 08.3.05.05-0051 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | -0,0122265 |  | -0,0122265 | 91 285,00 | 1,03 | 94 023,55 |  | -1 149,58 |
|  |  | Объём: -(0,02145)*0,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 94 023,55 |  | -1 149,58 |
| 34 | 01.7.15.06-0022 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм | кг | -0,0858 |  | -0,0858 | 72,97 | 1,16 | 84,65 |  | -7,26 |
|  |  | Объём: -(0,02145)*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 84,65 |  | -7,26 |
| 35 | ТЦ_08.3.09.05_33_3328466782_26.02.2024_02 | ПВХ металл серый размером 1*2м | м2 | 2,25225 |  | 2,25225 |  |  | 6 102,02 |  | 13 743,27 |
|  |  | Формула ценообразования: 6102,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: 2,145*1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 102,02 |  | 13 743,27 |
| 36 | 01.7.15.14-0083 (Приказ № 703/пр от 26.08.2022) | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм | т | 0,0003608 |  | 0,0003608 | 239 032,39 | 1,16 | 277 277,57 |  | 100,04 |
|  |  | Объём: 6,5*5*0,0111/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 277 277,57 |  | 100,04 |
| 37 | ГЭСНр 58-01-013-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,0263 |  | 0,0263 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,123873 |  |  |  |  | 31,01 |
|  | 1-100-23 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 4,71 |  | 0,123873 |  |  | 250,30 |  | 31,01 |
|  |  | Объём: (0,0263)*4,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0028141 |  |  |  |  | 0,80 |
|  | 91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,047 |  | 0,0012361 | 37,32 | 1,36 | 50,76 |  | 0,06 |
|  |  | Объём: (0,0263)*0,047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,047 |  | 0,0012361 |  |  | 265,94 |  | 0,33 |
|  |  | Объём: (0,0012361)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 |  | 0,001578 |  |  | 550,45 |  | 0,87 |
|  |  | Объём: (0,0263)*0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,06 |  | 0,001578 |  |  | 299,46 |  | 0,47 |
|  |  | Объём: (0,001578)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,68 |
|  | 01.7.15.06-0022 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм | кг | 3 |  | 0,0789 | 72,97 | 1,16 | 84,65 |  | 6,68 |
|  |  | Объём: (0,0263)*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1.02.10 | Материалы рулонные кровельные | м2 | 115 |  | 3,0245 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,42 |
|  | 12.1.02.10 | Материалы рулонные кровельные | м2 | 115 |  | 3,0245 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,0263)*115,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,81 |
|  | Пр/812-092.0-1 | НР Крыши, кровли | % | 90 | 0,7 | 63 |  |  |  |  | 20,04 |
|  | Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли | % | 46 | 0,9 | 41,4 |  |  |  |  | 13,17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 761,60 |  | 72,63 |
| 38 | 01.7.12.05-0054 (Приказ № 1133/пр от 27.12.2022) | Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 250 г/м2 | м2 | 3,0245 |  | 3,0245 | 30,70 | 1,13 | 34,69 |  | 104,92 |
|  |  | Объём: 0,0263*115,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 34,69 |  | 104,92 |
| 39 | ГЭСН 12-01-028-03 (Приказ № 703/пр от 26.08.2022) | Устройство плоских кровель из ПВХ мембран методом свободной укладки | 100 м2 | 0,0263 |  | 0,0263 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,0550459 |  |  |  |  | 14,82 |
|  | 1-100-31 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 1,82 | 1,15 | 0,0550459 |  |  | 269,29 |  | 14,82 |
|  |  | Объём: (0,0263)*1,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,63 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0029589 |  |  |  |  | 0,96 |
|  | 91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,0009863 |  |  | 1 489,22 |  | 1,47 |
|  |  | Объём: (0,0263)*0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,0009863 |  |  | 402,26 |  | 0,40 |
|  |  | Объём: (0,000789)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,0009863 | 37,32 | 1,36 | 50,76 |  | 0,05 |
|  |  | Объём: (0,0263)*0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,0009863 |  |  | 265,94 |  | 0,26 |
|  |  | Объём: (0,000789)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,0009863 |  |  | 550,45 |  | 0,54 |
|  |  | Объём: (0,0263)*0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,0009863 |  |  | 299,46 |  | 0,30 |
|  |  | Объём: (0,000789)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.17.04-001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Автоматы сварочные для полимерных покрытий, мощность 4,6 кВт | маш.-ч | 0,34 | 1,25 | 0,0111775 | 42,84 | 1,19 | 50,98 |  | 0,57 |
|  |  | Объём: (0,0263)*0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1.02.10 | Материалы рулонные полимерные | м2 | 114,093 |  | 3,0006459 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,41 |
|  | 12.1.02.10 | Материалы рулонные полимерные | м2 | 114,093 |  | 3,0006459 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,0263)*114,093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,78 |
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли | % | 109 | 0,63 | 68,67 |  |  |  |  | 10,84 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 | 0,765 | 43,605 |  |  |  |  | 6,88 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 373,76 |  | 36,13 |
| 40 | 12.1.02.10-0089 (Приказ № 84/пр от 10.02.2023) | Мембрана кровельная на основе ПВХ, армированная полиэфирной сеткой, толщина 1,2 мм | м2 | 3,0006459 |  | 3,0006459 | 712,40 | 1,47 | 1 047,23 |  | 3 142,37 |
|  |  | Объём: 0,0263*114,093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 047,23 |  | 3 142,37 |
|  | ЛЮК, ДВЕРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ГЭСН 10-01-039-05 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023) | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | 100 м2 | 0,005184 |  | 0,005184 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: 0,72*0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,7253479 |  |  |  |  | 191,28 |
|  | 1-100-29 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 121,67 | 1,15 | 0,7253479 |  |  | 263,71 |  | 191,28 |
|  |  | Объём: (0,005184)*121,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,19 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0810648 |  |  |  |  | 31,49 |
|  | 91.05.01-017 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022) | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 9,69 | 1,25 | 0,0627912 | 622,62 | 1,26 | 784,50 |  | 49,26 |
|  |  | Объём: (0,005184)*9,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 9,69 | 1,25 | 0,0627912 |  |  | 402,26 |  | 25,26 |
|  |  | Объём: (0,05023296)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,13 | 1,25 | 0,0073224 |  |  | 1 489,22 |  | 10,90 |
|  |  | Объём: (0,005184)*1,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 1,13 | 1,25 | 0,0073224 |  |  | 402,26 |  | 2,95 |
|  |  | Объём: (0,00585792)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,69 | 1,25 | 0,0109512 |  |  | 550,45 |  | 6,03 |
|  |  | Объём: (0,005184)*1,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 1,69 | 1,25 | 0,0109512 |  |  | 299,46 |  | 3,28 |
|  |  | Объём: (0,00876096)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,61 |
|  | 01.7.03.04-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Электроэнергия | кВт-ч | 2,3276 |  | 0,0120663 |  |  | 6,47 |  | 0,08 |
|  |  | Объём: (0,005184)*2,3276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.07.29-0111 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Пакля смоляная пропитанная | кг | 173 |  | 0,896832 | 92,95 | 1,14 | 105,96 |  | 95,03 |
|  |  | Объём: (0,005184)*173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.14-0185 (Приказ № 703/пр от 26.08.2022) | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм | т | 0,0016 |  | 0,0000083 | 104 800,96 | 1,16 | 121 569,11 |  | 1,01 |
|  |  | Объём: (0,005184)*0,0016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04.3.01.07-0027 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Раствор штукатурный, известковый, М200 | м3 | 0,167 |  | 0,0008657 | 3 878,19 | 1,04 | 4 033,32 |  | 3,49 |
|  |  | Объём: (0,005184)*0,167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.04.07 | Скобяные изделия | компл | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 08.1.02.06 | Лазы и люки | м2 | 100 |  | 0,5184 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 388,57 |
| 41.1 | 01.7.04.07-0022 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однопольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещение | компл | 192,9012346 |  | 1 | 797,64 | 1,14 | 909,31 |  | 909,31 |
|  | 08.1.02.06 | Лазы и люки | м2 | 100 |  | 0,5184 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,005184)*100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,77 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции | % | 108 | 0,63 | 68,04 |  |  |  |  | 151,57 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,765 | 42,075 |  |  |  |  | 93,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 297 681,33 |  | 1 543,18 |
| 42 | 07.1.05.01-0009 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 700х700 мм (720х720мм - прим.) | шт | 1 |  | 1 | 10 586,05 | 0,97 | 10 268,47 |  | 10 268,47 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 10 268,47 |  | 10 268,47 |
| 43 | ГЭСН 09-04-012-01 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022) | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 0,64 |  | 0,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: 0,8*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,7664 |  |  |  |  | 544,76 |
|  | 1-100-42 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 2,4 | 1,15 | 1,7664 |  |  | 308,40 |  | 544,76 |
|  |  | Объём: (0,64)*2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,13 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,136 |  |  |  |  | 40,73 |
|  | 91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,17 | 1,25 | 0,136 |  |  | 550,45 |  | 74,86 |
|  |  | Объём: (0,64)*0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,17 | 1,25 | 0,136 |  |  | 299,46 |  | 40,73 |
|  |  | Объём: (0,1088)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.17.04-233 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,4 | 1,25 | 0,32 |  |  | 22,73 |  | 7,27 |
|  |  | Объём: (0,64)*0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 287,29 |
|  | 01.7.03.04-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Электроэнергия | кВт-ч | 0,1384 |  | 0,088576 |  |  | 6,47 |  | 0,57 |
|  |  | Объём: (0,64)*0,1384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.11.07-0227 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,1 |  | 0,064 | 155,63 | 1,02 | 158,74 |  | 10,16 |
|  |  | Объём: (0,64)*0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08.4.01.02-0011 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,003 |  | 0,00192 | 115 095,05 | 1,13 | 130 057,41 |  | 249,71 |
|  |  | Объём: (0,64)*0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.5.01.05-0011 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл | шт | 0,1 |  | 0,064 | 377,99 | 1,11 | 419,57 |  | 26,85 |
|  |  | Объём: (0,64)*0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.04.07 | Скобяные изделия | компл | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 07.1.01.03 | Блоки дверные металлические | м2 | 1 |  | 0,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 954,91 |
| 43.1 | 01.7.04.07-0022 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однопольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещение | компл | 1,5625 |  | 1 | 797,64 | 1,14 | 909,31 |  | 909,31 |
| 43.2 | 07.1.01.03-0001 (Приказ № 703/пр от 26.08.2022) | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 м2 | м2 | 1 |  | 0,64 | 5 494,74 | 1,27 | 6 978,32 |  | 4 466,12 |
|  |  | Объём: (0,64)*1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 585,49 |
|  | Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции | % | 93 | 0,63 | 58,59 |  |  |  |  | 343,04 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | 0,765 | 47,43 |  |  |  |  | 277,70 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 10 861,06 |  | 6 951,08 |
|  | ОСНОВНАЯ КРОВЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ГЭСН 12-01-017-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (по карнизу отдельными местами) | 100 м2 | 0,05 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,39725 |  |  |  |  | 376,27 |
|  | 1-100-31 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 24,3 | 1,15 | 1,39725 |  |  | 269,29 |  | 376,27 |
|  |  | Объём: (0,05)*24,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,65 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,12125 |  |  |  |  | 44,20 |
|  | 91.05.01-017 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022) | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,68 | 1,25 | 0,0425 | 622,62 | 1,26 | 784,50 |  | 33,34 |
|  |  | Объём: (0,05)*0,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,68 | 1,25 | 0,0425 |  |  | 402,26 |  | 17,10 |
|  |  | Объём: (0,034)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.06.05-011 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 1,26 | 1,25 | 0,07875 |  |  | 1 650,34 |  | 129,96 |
|  |  | Объём: (0,05)*1,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-050 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 1,26 | 1,25 | 0,07875 |  |  | 344,16 |  | 27,10 |
|  |  | Объём: (0,063)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.07.07-011 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Растворонасосы, производительность 4 м3/ч | маш.-ч | 2,29 | 1,25 | 0,143125 | 13,69 | 1,2 | 16,43 |  | 2,35 |
|  |  | Объём: (0,05)*2,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,71 |
|  | 01.7.03.01-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Вода | м3 | 3,85 |  | 0,1925 | 35,71 | 0,85 | 30,35 |  | 5,84 |
|  |  | Объём: (0,05)*3,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1.02.06-0022 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Рубероид кровельный РКП-350 | м2 | 4,4 |  | 0,22 | 26,93 | 1,16 | 31,24 |  | 6,87 |
|  |  | Объём: (0,05)*4,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 1,53 |  | 0,0765 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 598,83 |
| 44.1 | 04.3.01.09-0015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 1,53 |  | 0,0765 |  |  | 4 355,40 |  | 333,19 |
|  |  | Объём: (0,05)*1,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 420,47 |
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли | % | 109 | 0,63 | 68,67 |  |  |  |  | 288,74 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 | 0,765 | 43,605 |  |  |  |  | 183,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 082,20 |  | 1 404,11 |
| 45 | ГЭСН 12-01-017-02 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 | 100 м2 | 0,25 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: 5*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,2875 |  |  |  |  | 77,42 |
|  | 1-100-31 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 1 | 1,15 | 0,2875 |  |  | 269,29 |  | 77,42 |
|  |  | Объём: (0,25)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,76 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,009375 |  |  |  |  | 3,41 |
|  | 91.05.01-017 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022) | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,003125 | 622,62 | 1,26 | 784,50 |  | 2,45 |
|  |  | Объём: (0,25)*0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,003125 |  |  | 402,26 |  | 1,26 |
|  |  | Объём: (0,0025)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.06.05-011 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,00625 |  |  | 1 650,34 |  | 10,31 |
|  |  | Объём: (0,25)*0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-050 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,00625 |  |  | 344,16 |  | 2,15 |
|  |  | Объём: (0,005)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,102 |  | 0,0255 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,59 |
| 45.1 | 04.3.01.09-0015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0,102 |  | 0,0255 |  |  | 4 355,40 |  | 111,06 |
|  |  | Объём: (0,25)*0,102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,83 |
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли | % | 109 | 0,63 | 68,67 |  |  |  |  | 55,51 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 | 0,765 | 43,605 |  |  |  |  | 35,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 181,64 |  | 295,41 |
| 46 | ГЭСН 13-06-004-01 (Приказ № 703/пр от 26.08.2022) | Обеспыливание поверхности | м2 | 955,02 |  | 955,02 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 109,8273 |  |  |  |  | 29 207,47 |
|  | 1-100-30 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0,1 | 1,15 | 109,8273 |  |  | 265,94 |  | 29 207,47 |
|  |  | Объём: (955,02)*0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 737,75 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.21.22-638 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | маш.-ч | 0,1 | 1,25 | 119,3775 |  |  | 6,18 |  | 737,75 |
|  |  | Объём: (955,02)*0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 945,22 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 207,47 |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 94 | 0,63 | 59,22 |  |  |  |  | 17 296,66 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 | 0,765 | 39,015 |  |  |  |  | 11 395,29 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 61,40 |  | 58 637,17 |
| 47 | ГЭСН 12-01-028-02 (Приказ № 703/пр от 26.08.2022) | Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона | 100 м2 | 9,5502 |  | 9,5502 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 58,5379509 |  |  |  |  | 16 156,47 |
|  | 1-100-33 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 5,33 | 1,15 | 58,5379509 |  |  | 276,00 |  | 16 156,47 |
|  |  | Объём: (9,5502)*5,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 854,49 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,5968875 |  |  |  |  | 215,56 |
|  | 91.05.01-017 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022) | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,1193775 | 622,62 | 1,26 | 784,50 |  | 93,65 |
|  |  | Объём: (9,5502)*0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,1193775 |  |  | 402,26 |  | 48,02 |
|  |  | Объём: (0,095502)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,238755 |  |  | 1 489,22 |  | 355,56 |
|  |  | Объём: (9,5502)*0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,238755 |  |  | 402,26 |  | 96,04 |
|  |  | Объём: (0,191004)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,238755 |  |  | 550,45 |  | 131,42 |
|  |  | Объём: (9,5502)*0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,238755 |  |  | 299,46 |  | 71,50 |
|  |  | Объём: (0,191004)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.17.04-001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Автоматы сварочные для полимерных покрытий, мощность 4,6 кВт | маш.-ч | 0,45 | 1,25 | 5,3719875 | 42,84 | 1,19 | 50,98 |  | 273,86 |
|  |  | Объём: (9,5502)*0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 038,20 |
|  | 01.7.03.04-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Электроэнергия | кВт-ч | 1,5876 |  | 15,1618975 |  |  | 6,47 |  | 98,10 |
|  |  | Объём: (9,5502)*1,5876 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.07-0013 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Дюбели полипропиленовые тарельчатые кровельные, диаметр 50 мм, длина 150 мм | 100 шт | 4 |  | 38,2008 | 819,09 | 1,16 | 950,14 |  | 36 296,11 |
|  |  | Объём: (9,5502)*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.07-0022 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0,4 |  | 3,82008 | 261,09 | 1,16 | 302,86 |  | 1 156,95 |
|  |  | Объём: (9,5502)*0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.14-0301 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 70 мм | 100 шт | 4 |  | 38,2008 |  |  | 440,37 |  | 16 822,49 |
|  |  | Объём: (9,5502)*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.5.09.07-0022 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Растворитель № 646 | т | 0,0009 |  | 0,0085952 | 67 231,42 | 1,15 | 77 316,13 |  | 664,55 |
|  |  | Объём: (9,5502)*0,0009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.12.05 | Геотекстиль нетканый | м2 | 110 |  | 1 050,522 |  |  |  |  |  |
|  | 12.1.02.10 | Мембрана кровельная на основе ПВХ, неармированная | м2 | 0,6 |  | 5,73012 |  |  |  |  |  |
|  | 12.1.02.10 | Мембрана кровельная на основе ПВХ, армированная | м2 | 115 |  | 1 098,273 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 264,72 |
| 47.1 | 01.7.12.05-0054 (Приказ № 1133/пр от 27.12.2022) | Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 250 г/м2 | м2 | 110 |  | 1 050,522 | 30,70 | 1,13 | 34,69 |  | 36 442,61 |
|  |  | Объём: (9,5502)*110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.2 | 12.1.02.10-0089 (Приказ № 84/пр от 10.02.2023) | Мембрана кровельная на основе ПВХ, армированная полиэфирной сеткой, толщина 1,2 мм | м2 | 0,6 |  | 5,73012 | 712,40 | 1,47 | 1 047,23 |  | 6 000,75 |
|  |  | Объём: (9,5502)*0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.3 | 12.1.02.10-0089 (Приказ № 84/пр от 10.02.2023) | Мембрана кровельная на основе ПВХ, армированная полиэфирной сеткой, толщина 1,2 мм | м2 | 115 |  | 1 098,273 | 712,40 | 1,47 | 1 047,23 |  | 1 150 144,43 |
|  |  | Объём: (9,5502)*115,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 372,03 |
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли | % | 109 | 0,63 | 68,67 |  |  |  |  | 11 242,67 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 | 0,765 | 43,605 |  |  |  |  | 7 139,02 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 134 367,26 |  | 1 283 234,20 |
| 48 | 01.7.15.07-0013 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Дюбели полипропиленовые тарельчатые кровельные, диаметр 50 мм, длина 150 мм | 100 шт | -38,2008 |  | -38,2008 | 819,09 | 1,16 | 950,14 |  | -36 296,11 |
|  |  | Объём: -(955,02)*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 950,14 |  | -36 296,11 |
| 49 | 01.7.15.07-0022 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм | 1000 шт | -3,82008 |  | -3,82008 | 261,09 | 1,16 | 302,86 |  | -1 156,95 |
|  |  | Объём: -(955,02)*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 302,86 |  | -1 156,95 |
| 50 | 01.7.15.14-0301 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 70 мм | 100 шт | -38,2008 |  | -38,2008 |  |  | 440,37 |  | -16 822,49 |
|  |  | Объём: -(955,02)*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 440,37 |  | -16 822,49 |
| 51 | 01.7.15.07-0083 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 8 мм, длина 100 мм | 100 шт | 47,75 |  | 47,75 | 248,75 | 1,16 | 288,55 |  | 13 778,26 |
|  |  | Объём: 955*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 288,55 |  | 13 778,26 |
| 52 | 01.7.15.11-0027 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Шайбы стальные кровельные, диаметр 50 мм | 100 шт | 47,75 |  | 47,75 | 432,75 | 1,16 | 501,99 |  | 23 970,02 |
|  |  | Объём: 955*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 501,99 |  | 23 970,02 |
| 53 | ГЭСН 12-01-029-02 (Приказ № 84/пр от 10.02.2023) | Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука (к вш h=500мм - 62,4м, к будке выхода h=1200мм - 6,04м) | 100 м | 0,6844 |  | 0,6844 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: 62,4+6,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 13,222608 |  |  |  |  | 3 738,03 |
|  | 1-100-35 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 16,8 | 1,15 | 13,222608 |  |  | 282,70 |  | 3 738,03 |
|  |  | Объём: (0,6844)*16,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,77 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,025665 |  |  |  |  | 9,44 |
|  | 91.05.01-017 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022) | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,008555 | 622,62 | 1,26 | 784,50 |  | 6,71 |
|  |  | Объём: (0,6844)*0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,008555 |  |  | 402,26 |  | 3,44 |
|  |  | Объём: (0,006844)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,008555 |  |  | 1 489,22 |  | 12,74 |
|  |  | Объём: (0,6844)*0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,008555 |  |  | 402,26 |  | 3,44 |
|  |  | Объём: (0,006844)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,008555 |  |  | 550,45 |  | 4,71 |
|  |  | Объём: (0,6844)*0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,008555 |  |  | 299,46 |  | 2,56 |
|  |  | Объём: (0,006844)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.17.04-001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Автоматы сварочные для полимерных покрытий, мощность 4,6 кВт | маш.-ч | 1 | 1,25 | 0,8555 | 42,84 | 1,19 | 50,98 |  | 43,61 |
|  |  | Объём: (0,6844)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 478,45 |
|  | 01.7.03.04-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Электроэнергия | кВт-ч | 2,4624 |  | 1,6852666 |  |  | 6,47 |  | 10,90 |
|  |  | Объём: (0,6844)*2,4624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.07-0022 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0,8 |  | 0,54752 | 261,09 | 1,16 | 302,86 |  | 165,82 |
|  |  | Объём: (0,6844)*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.14-0151 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм | 100 шт | 8 |  | 5,4752 | 218,62 | 1,16 | 253,60 |  | 1 388,51 |
|  |  | Объём: (0,6844)*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09.2.02.02-0012 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Рейка алюминиевая прижимная кровельная краевая, размеры 32х3 мм | м | 105 |  | 71,862 | 67,66 | 1,36 | 92,02 |  | 6 612,74 |
|  |  | Объём: (0,6844)*105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1.02.10-0089 (Приказ № 84/пр от 10.02.2023) | Мембрана кровельная на основе ПВХ, армированная полиэфирной сеткой, толщина 1,2 мм | м2 | 86,25 |  | 59,0295 | 712,40 | 1,47 | 1 047,23 |  | 61 817,46 |
|  |  | Объём: (0,6844)*86,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1.02.10-0095 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Мембрана кровельная на основе ПВХ, неармированная, толщина 1,5 мм | м2 | 0,6 |  | 0,41064 | 435,70 | 1,47 | 640,48 |  | 263,01 |
|  |  | Объём: (0,6844)*0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.5.01.06-0014 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Герметик полиуретановый однокомпонентный конструкционный, водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам, для устройства межпанельных, межблочных швов, узлов соединений сборных конструкций, кровельных стыков, стыков строительных конструкций | кг | 15 |  | 10,266 | 536,09 | 1,11 | 595,06 |  | 6 108,89 |
|  |  | Объём: (0,6844)*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.5.09.07-0022 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Растворитель № 646 | т | 0,0021 |  | 0,0014372 | 67 231,42 | 1,15 | 77 316,13 |  | 111,12 |
|  |  | Объём: (0,6844)*0,0021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.12.05 | Геотекстиль нетканый | м2 | 50,52 |  | 34,575888 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 293,69 |
| 53.1 | 01.7.12.05-0054 (Приказ № 1133/пр от 27.12.2022) | Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 250 г/м2 | м2 | 50,52 |  | 34,575888 | 30,70 | 1,13 | 34,69 |  | 1 199,44 |
|  |  | Объём: (0,6844)*50,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 747,47 |
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли | % | 109 | 0,63 | 68,67 |  |  |  |  | 2 573,39 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 | 0,765 | 43,605 |  |  |  |  | 1 634,08 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 125 220,05 |  | 85 700,60 |
| 54 | 01.7.15.07-0022 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм | 1000 шт | -0,54752 |  | -0,54752 | 261,09 | 1,16 | 302,86 |  | - 165,82 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 302,86 |  | - 165,82 |
| 55 | 01.7.15.14-0151 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм | 100 шт | -5,4752 |  | -5,4752 | 218,62 | 1,16 | 253,60 |  | -1 388,51 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 253,60 |  | -1 388,51 |
| 56 | 01.7.15.07-0083 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 8 мм, длина 100 мм | 100 шт | 5,48 |  | 5,48 | 248,75 | 1,16 | 288,55 |  | 1 581,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 288,55 |  | 1 581,25 |
| 57 | ГЭСН 12-01-029-03 (Приказ № 84/пр от 10.02.2023) | Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: при изменении высоты на 100 мм добавлять или исключать к норме 12-01-029-02 (искл. h=500мм - 62,4м, добав. h=1200мм - 6,04м) | 100 м | -0,2616 |  | -0,2616 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: -62,4*1+6,04*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | -0,3128736 |  |  |  |  | -87,40 |
|  | 1-100-34 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 1,04 | 1,15 | -0,3128736 |  |  | 279,35 |  | -87,40 |
|  |  | Объём: (-0,2616)*1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | -3 150,49 |
|  | 12.1.02.10-0089 (Приказ № 84/пр от 10.02.2023) | Мембрана кровельная на основе ПВХ, армированная полиэфирной сеткой, толщина 1,2 мм | м2 | 11,5 |  | -3,0084 | 712,40 | 1,47 | 1 047,23 |  | -3 150,49 |
|  |  | Объём: (-0,2616)*11,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.12.05 | Геотекстиль нетканый | м2 | 11 |  | -2,8776 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | -3 237,89 |
| 57.1 | 01.7.12.05-0054 (Приказ № 1133/пр от 27.12.2022) | Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 250 г/м2 | м2 | 11 |  | -2,8776 | 30,70 | 1,13 | 34,69 |  | -99,82 |
|  |  | Объём: (-0,2616)*11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | -87,40 |
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли | % | 109 | 0,63 | 68,67 |  |  |  |  | -60,02 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 | 0,765 | 43,605 |  |  |  |  | -38,11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 13 133,94 |  | -3 435,84 |
|  | КАРНИЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ГЭСН 12-01-010-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из ПВХ-металла | 100 м2 | 0,4356 |  | 0,4356 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: 174,24*0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 48,691368 |  |  |  |  | 12 948,98 |
|  | 1-100-30 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 97,2 | 1,15 | 48,691368 |  |  | 265,94 |  | 12 948,98 |
|  |  | Объём: (0,4356)*97,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,41 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,147015 |  |  |  |  | 55,22 |
|  | 91.05.01-017 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022) | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,2 | 1,25 | 0,1089 | 622,62 | 1,26 | 784,50 |  | 85,43 |
|  |  | Объём: (0,4356)*0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,2 | 1,25 | 0,1089 |  |  | 402,26 |  | 43,81 |
|  |  | Объём: (0,08712)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 1,25 | 0,038115 |  |  | 550,45 |  | 20,98 |
|  |  | Объём: (0,4356)*0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,25 | 0,038115 |  |  | 299,46 |  | 11,41 |
|  |  | Объём: (0,030492)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 347,04 |
|  | 01.7.15.06-0022 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм | кг | 4 |  | 1,7424 | 72,97 | 1,16 | 84,65 |  | 147,49 |
|  |  | Объём: (0,4356)*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08.3.03.05-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм | т | 0,012 |  | 0,0052272 | 149 930,17 | 1,09 | 163 423,89 |  | 854,25 |
|  |  | Объём: (0,4356)*0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08.3.05.05-0051 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | 0,57 |  | 0,248292 | 91 285,00 | 1,03 | 94 023,55 |  | 23 345,30 |
|  |  | Объём: (0,4356)*0,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 457,65 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 004,20 |
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли | % | 109 | 0,63 | 68,67 |  |  |  |  | 8 929,98 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 | 0,765 | 43,605 |  |  |  |  | 5 670,48 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 119 508,98 |  | 52 058,11 |
| 59 | 08.3.05.05-0051 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | -0,248292 |  | -0,248292 | 91 285,00 | 1,03 | 94 023,55 |  | -23 345,30 |
|  |  | Объём: -(0,4356)*0,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 94 023,55 |  | -23 345,30 |
| 60 | 01.7.15.06-0022 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм | кг | -1,7424 |  | -1,7424 | 72,97 | 1,16 | 84,65 |  | - 147,49 |
|  |  | Объём: -(0,4356)*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 84,65 |  | - 147,49 |
| 61 | ТЦ_08.3.09.05_33_3328466782_26.02.2024_02 | ПВХ металл серый размером 1*2м | м2 | 45,738 |  | 45,738 |  |  | 6 102,02 |  | 279 094,19 |
|  |  | Формула ценообразования: 6102,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: 43,56*1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 102,02 |  | 279 094,19 |
| 62 | 01.7.15.07-0083 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 8 мм, длина 100 мм | 100 шт | 8,7 |  | 8,7 | 248,75 | 1,16 | 288,55 |  | 2 510,39 |
|  |  | Объём: 174*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 288,55 |  | 2 510,39 |
| 63 | ГЭСН 46-08-022-03 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022) | Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов (под ПВХ-металл) | 100 м | 1,7424 |  | 1,7424 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 16,274016 |  |  |  |  | 4 873,42 |
|  | 1-100-40 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 9,34 |  | 16,274016 |  |  | 299,46 |  | 4 873,42 |
|  |  | Объём: (1,7424)*9,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,36 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,069696 |  |  |  |  | 20,87 |
|  | 91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,069696 |  |  | 550,45 |  | 38,36 |
|  |  | Объём: (1,7424)*0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,069696 |  |  | 299,46 |  | 20,87 |
|  |  | Объём: (0,069696)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,59 |
|  | 01.7.03.04-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Электроэнергия | кВт-ч | 17,172 |  | 29,9204928 |  |  | 6,47 |  | 193,59 |
|  |  | Объём: (1,7424)*17,172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.07.26 | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный | м | 101,8 |  | 177,37632 |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.17.12 | Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 14.5.01.06 | Герметик полиуретановый | кг | 78 |  | 135,9072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 126,24 |
|  | 01.7.07.26 | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный | м | 101,8 |  | 177,37632 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (1,7424)*101,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.17.12 | Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (1,7424)*0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63.1 | 14.5.01.06-0014 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Герметик полиуретановый однокомпонентный конструкционный, водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам, для устройства межпанельных, межблочных швов, узлов соединений сборных конструкций, кровельных стыков, стыков строительных конструкций | кг | 78 |  | 135,9072 | 536,09 | 1,11 | 595,06 |  | 80 872,94 |
|  |  | Объём: (1,7424)*78,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 894,29 |
|  | Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 103 | 0,7 | 72,1 |  |  |  |  | 3 528,78 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 | 0,9 | 53,1 |  |  |  |  | 2 598,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 52 873,53 |  | 92 126,83 |
|  | АЭРАТОРЫ, ТРУБЫ, ШАХТЫ МУСОРОПРОВОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ГЭСН 16-07-002-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Установка воронок водосточных (кровельных аэраторов - прим.) | шт | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 20,769 |  |  |  |  | 6 312,32 |
|  | 1-100-41 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 2,58 | 1,15 | 20,769 |  |  | 303,93 |  | 6 312,32 |
|  |  | Объём: (7,0)*2,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 391,26 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,175 |  |  |  |  | 61,40 |
|  | 91.05.01-017 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022) | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0875 | 622,62 | 1,26 | 784,50 |  | 68,64 |
|  |  | Объём: (7,0)*0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0875 |  |  | 402,26 |  | 35,20 |
|  |  | Объём: (0,07)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0875 |  |  | 550,45 |  | 48,16 |
|  |  | Объём: (7,0)*0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0875 |  |  | 299,46 |  | 26,20 |
|  |  | Объём: (0,07)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.17.04-233 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1,38 | 1,25 | 12,075 |  |  | 22,73 |  | 274,46 |
|  |  | Объём: (7,0)*1,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 331,95 |
|  | 01.7.07.29-0031 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Каболка | т | 0,00006 |  | 0,00042 | 160 056,60 | 1,14 | 182 464,52 |  | 76,64 |
|  |  | Объём: (7,0)*0,00006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.11.07-0227 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,19 |  | 1,33 | 155,63 | 1,02 | 158,74 |  | 211,12 |
|  |  | Объём: (7,0)*0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03.2.02.08-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,00016 |  | 0,00112 | 30 350,05 | 1,3 | 39 455,07 |  | 44,19 |
|  |  | Объём: (7,0)*0,00016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08.1.02.01 | Воронки | шт | 1 |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 096,93 |
|  | 08.1.02.01 | Воронки | шт | 1 |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (7,0)*1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 373,72 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Трубопроводы внутренние | % | 121 | 0,63 | 76,23 |  |  |  |  | 4 858,69 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Трубопроводы внутренние | % | 72 | 0,765 | 55,08 |  |  |  |  | 3 510,64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 209,47 |  | 15 466,26 |
| 65 | ТЦ_12.1.01.01_33_3328484260_26.02.2024_02 | Аэратор кровельный ТехноНИКОЛЬ ЭКО 160х450 мм | шт | 7 |  | 7 |  |  | 1 661,75 |  | 11 632,25 |
|  |  | Формула ценообразования: 1661,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 661,75 |  | 11 632,25 |
| 66 | ГЭСН 12-01-014-02 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Утепление покрытий: керамзитом | м3 | 0,0448 |  | 0,0448 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: 0,0064*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,1396192 |  |  |  |  | 34,01 |
|  | 1-100-20 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 2,71 | 1,15 | 0,1396192 |  |  | 243,59 |  | 34,01 |
|  |  | Объём: (0,0448)*2,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,60 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,01904 |  |  |  |  | 6,94 |
|  | 91.05.01-017 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022) | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,12 | 1,25 | 0,00672 | 622,62 | 1,26 | 784,50 |  | 5,27 |
|  |  | Объём: (0,0448)*0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,12 | 1,25 | 0,00672 |  |  | 402,26 |  | 2,70 |
|  |  | Объём: (0,005376)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.06.05-011 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,22 | 1,25 | 0,01232 |  |  | 1 650,34 |  | 20,33 |
|  |  | Объём: (0,0448)*0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-050 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,22 | 1,25 | 0,01232 |  |  | 344,16 |  | 4,24 |
|  |  | Объём: (0,009856)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02.2.01.03 | Гравий керамзитовый | м3 | 1,03 |  | 0,046144 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,55 |
| 66.1 | 02.2.01.03-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Гравий керамзитовый М 250, фракция 5-10 мм | м3 | 1,03 |  | 0,046144 | 1 533,53 | 1,07 | 1 640,88 |  | 75,72 |
|  |  | Объём: (0,0448)*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,95 |
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли | % | 109 | 0,63 | 68,67 |  |  |  |  | 28,12 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 | 0,765 | 43,605 |  |  |  |  | 17,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 202,01 |  | 188,25 |
| 67 | ГЭСН 20-02-012-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм (кровельных проходок - прим.) | шт | 19 |  | 19 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: 7+12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 57,9025 |  |  |  |  | 15 398,59 |
|  | 1-100-30 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 2,65 | 1,15 | 57,9025 |  |  | 265,94 |  | 15 398,59 |
|  |  | Объём: (19,0)*2,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,54 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,2375 |  |  |  |  | 71,12 |
|  | 91.06.03-047 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,66 | 1,25 | 15,675 |  |  | 3,05 |  | 47,81 |
|  |  | Объём: (19,0)*0,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,2375 |  |  | 550,45 |  | 130,73 |
|  |  | Объём: (19,0)*0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,2375 |  |  | 299,46 |  | 71,12 |
|  |  | Объём: (0,19)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 742,75 |
|  | 01.1.01.09-0026 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | т | 0,00005 |  | 0,00095 | 286 707,85 | 1,08 | 309 644,48 |  | 294,16 |
|  |  | Объём: (19,0)*0,00005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.03-0042 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,03 |  | 0,57 | 174,93 | 1,13 | 197,67 |  | 112,67 |
|  |  | Объём: (19,0)*0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.19.04-0031 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,115 |  | 2,185 | 138,50 | 1,11 | 153,74 |  | 335,92 |
|  |  | Объём: (19,0)*0,115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.4.01.02 | Растяжки с талрепами | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 19.1.04.02 | Дефлекторы | шт | 1 |  | 19 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 391,00 |
|  | 18.4.01.02 | Растяжки с талрепами | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (19,0)*0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.1.04.02 | Дефлекторы | шт | 1 |  | 19 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (19,0)*1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 469,71 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Вентиляция и кондиционирование воздуха | % | 121 | 0,63 | 76,23 |  |  |  |  | 11 792,56 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Вентиляция и кондиционирование воздуха | % | 72 | 0,765 | 55,08 |  |  |  |  | 8 520,72 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 931,80 |  | 36 704,28 |
| 68 | ТЦ_12.1.01.00_33_3328466782_26.02.2024_02 | Кровельная проходка ПВХ 165 мм | шт | 19 |  | 19 |  |  | 1 649,00 |  | 31 331,00 |
|  |  | Формула ценообразования: 1649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: 7+12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 649,00 |  | 31 331,00 |
| 69 | ГЭСН 12-01-030-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию | 10 м2 | 0,05 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,4127 |  |  |  |  | 641,63 |
|  | 1-100-30 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021) | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 41,96 | 1,15 | 2,4127 |  |  | 265,94 |  | 641,63 |
|  |  | Объём: (0,05)*41,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 389,01 |
|  | 01.7.03.04-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Электроэнергия | кВт-ч | 80 |  | 4 |  |  | 6,47 |  | 25,88 |
|  |  | Объём: (0,05)*80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07.2.07.13-0221 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Хомуты стальные | кг | 13,2 |  | 0,66 | 44,55 | 1,35 | 60,14 |  | 39,69 |
|  |  | Объём: (0,05)*13,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1.02.10-0095 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Мембрана кровельная на основе ПВХ, неармированная, толщина 1,5 мм | м2 | 10,1 |  | 0,505 | 435,70 | 1,47 | 640,48 |  | 323,44 |
|  |  | Объём: (0,05)*10,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.5.01.06 | Герметик полиуретановый | кг | 4,66 |  | 0,233 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 030,64 |
| 69.1 | 14.5.01.06-0014 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Герметик полиуретановый однокомпонентный конструкционный, водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам, для устройства межпанельных, межблочных швов, узлов соединений сборных конструкций, кровельных стыков, стыков строительных конструкций | кг | 4,66 |  | 0,233 | 536,09 | 1,11 | 595,06 |  | 138,65 |
|  |  | Объём: (0,05)*4,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 641,63 |
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли | % | 109 | 0,63 | 68,67 |  |  |  |  | 440,61 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 | 0,765 | 43,605 |  |  |  |  | 279,78 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 37 793,60 |  | 1 889,68 |
| 70 | 12.1.02.10-0095 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022) | Мембрана кровельная на основе ПВХ, неармированная, толщина 1,5 мм | м2 | -0,505 |  | -0,505 | 435,70 | 1,47 | 640,48 |  | - 323,44 |
|  |  | Объём: -(0,05)*10,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 640,48 |  | - 323,44 |
| 71 | 12.1.02.10-0089 (Приказ № 84/пр от 10.02.2023) | Мембрана кровельная на основе ПВХ, армированная полиэфирной сеткой, толщина 1,2 мм | м2 | 0,505 |  | 0,505 | 712,40 | 1,47 | 1 047,23 |  | 528,85 |
|  |  | Объём: 0,05*10,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 047,23 |  | 528,85 |
|  | ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 47-1 | Погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 1,558 |  | 1,558 |  |  | 756,26 |  | 1 178,25 |
|  |  | Объём: 0,919+0,217+0,038+0,113+0,031+0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 756,26 |  | 1 178,25 |
| 73 | 02-15-1-01-0058 | Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью: до 15 т грузов 1 класса по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние до 58 км | т | 1,558 |  | 1,558 |  |  | 349,91 |  | 545,16 |
|  |  | Объём: 0,919+0,217+0,038+0,113+0,031+0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 349,91 |  | 545,16 |
|  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 117 231,05 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 966 216,34 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 006,46 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 265,98 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 101,49 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 832 119,00 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 723,41 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 107,95 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 529,63 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 485,08 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 117 231,05 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 966 216,34 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 006,46 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 265,98 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 101,49 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 832 119,00 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 723,41 |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 107,95 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 529,63 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 485,08 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  | 335 800,71 |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 467,44 |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,28 |
|  |  | Компенсация НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 366 423,80 |
|  |  | ВСЕГО по смете с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 483 654,85 |

| Составил |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |
| Проверил |  |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |